年产140.4万平方米矿用整体输送带芯生产项目（一期）

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：济宁祥通化纤有限公司

二O一八年四月

建设单位: 济宁祥通化纤有限公司

法人代表: 郑钦香

建设单位

电话: 13695477177

传真: 0537-2483838

邮编: 272000

地址: 济宁市高新区凯旋路1号山东祥通橡塑集团有限公司院内

目     录

1、验收项目概况	4

2、验收依据	6

3、工程建设情况	8

3.1地理位置及平面布置	6

3.2建设内容	13

3.3主要原辅材料及燃料	14

3.4水源及水平衡	15

3.5生产工艺	16

3.6项目变动情况	17

4、环境保护设施	18

4.1污染物治理/处置设施	18

4.1.1 废水	18

4.1.2 废气	18

4.1.3 噪声	18

4.1.4 固（液）体废物	19

4.2其他环保设施	19

4.2.1 环境风险防范设施	20

5、建设项目环评报告的主要结论与建议及审批部门审批决定	22

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议	22

5.2审批部门的审批决定	22

6、验收执行标准	24

7、验收监测内容	26

7.1环境保护设施调试效果	26

7.1.1 废水	26

7.1.2 废气	27

7.1.3 噪声	27

7.2环境质量监测	28

8、验收监测的质量保证及质量控制	29

8.1 监测分析方法	29

8.2监测仪器	29

8.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	30

8.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	30

8.5固体废物监测分析过程中的质量保证和质量控制	31

9、验收监测结果	32

9.1监测期间生产工况	32

9.2环境保设施调试效果	32

9.2.1 污染物达标排放监测结果	32

10、验收监测结论	36

10.1 环境保设施调试效果	36

10.2 工程建设对环境的影响	37

11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表	38

附件：

- 项目环境影响报告批复意见

- 房屋租赁合同

- 现场监测、采样照片

- 监测期间工况证明

# 1、建设项目概况

本项目为济宁祥通化纤有限公司投资建设的年产140.4万平方米矿用整体输送带芯生产项目（一期）:该公司位于济宁市高新区凯旋路1号山东样通橡型集团有限公司院内，租赁山东样通橡塑集团有限公司预留车间及现有办公室进行生产、办公。

本项目属纺织项目，本项目所需的原材料、产品和生产设备均未列入《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修订)中的禁止和限制类之列，本项目符合国家产业政策。

本项目为租赁用地，无新征用地，亦不占基本农田用地，根据《限制用地项目目录》(2012年本)和和《禁止用地项目目录》(2012年本)，本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。根据济宁高新技术产业开发区总体规划(2016-2030年)，本项目所在在地为一类业用地，故本项目选址符合济宁高新技术产业开发区总体规划，项目选址较为合理。

济宁祥通化纤有限公司委托济宁富美环境研究设计院有限公司对该项目进行环境影响评价，并编制完成该项目环境影响报告表。济宁市环保局高新技术开发区分局于2017年11月9日对项目进行了审批。

本项目租赁山东祥通橡塑集团有限公司预留车间及现有办公室进行生产、办公。占地面积4132m2，厂区设有生产车间一座及办公室一处，总建筑面积4132m2。建筑物布置基本做到遵守有关规定，满足环保、消防、节能和职业安生等方面要求的布置原则。主要环境问题为产生的生活污水、捻线、织布工序中产生的棉絮粉尘，织机等设备运行产生的噪声，废线料，收集的棉絮和职工生活垃圾等固体废物。

受济宁祥通化纤有限公司的委托，济宁瑞康环境监测评价有限公司承担该项目的环境保护竣工验收监测工作，制订了验收监测计划，并于2018年4月11日-112日派员进行了现场采样与监测。根据该公司的实际情况，在现场勘察和综合分析评价监测结果的基础上，济宁祥通化纤有限公司编制了本报告。

## 2、验收依据

- 2.2.1 法律法规依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》（2015.01）；

(2)《中华人民共和国水污染防治法》（2008.01）；

(3)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10）；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.01）；

(5)《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016.11）；

(6)《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.09）；

(7)《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.07）；

(8) 《建设项目环境保护管理条例（修订）》（2017.10）；

(9) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类（征求意见稿）》（环办环评函[2017]1529 号）；

(10)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号文）

2.2.2 技术文件依据

(1) 济宁市富美环境研究设计院有限公司《年产140.4万平方米矿用整体输送带芯生产项目（一期）》（2017年9月）；

(2)济宁市环保局高新技术产业开发区分局审批意见2017年11月9日

- 2.2.3 验收执行标准

验收执行标准来源于环评报告以及环评批复确定的标准，主要包括以下污染物排放标准：

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准；

- 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31926-2015）表1 B等级要求，以及污水处理厂接纳标准。

# 工程建设情况

3.1地理位置及平面布置

济宁市高新区位于济宁市的东北部，处于“济邹曲都市圈”内，西起太行山路（同济西路)，东至王因镇东部镇界四河以西，北起黄电、王因镇北部镇界，南至接庄街道南部地界，全区总面积255km2。

本项目位置位于济宁市高新区凯旋路1号山东祥通橡塑集团院内，所在位置位于厂区的东北部。项目选址较为合理。

厂区中心地理坐标为： 东经 116.675° 、 北纬 35.440°。 项目地理位置详见图 3-1。

本项目租赁山东祥通橡塑集团有限公司预留车间及现有办公室进行生产、办公。占地面积4132m2，厂区设有生产车间一座及办公室一处，总建筑面积4132m2。山东祥通橡塑集团有限公司院内根据现有不同项目性质及物流走向设计，人流物流分开，建筑物布置基本做到遵守有关规定，满足环保、消防、节能和职业安全卫生等方面要求的布置原则。具体平面布置详见图3-3。

项目所在区域2km范围内无自然保护区、名胜古迹以及风景区等特殊环境敏感目标。本项目附近卫生防护距离50m内无重要公共建筑物和保护类民用建筑物，距离最近的敏感点北侧的南营村与本项目距离为390m，能满足卫生防护距离要求。主要环境保护目标及保护级别、周围敏感目标分布图详见表3-1、图3-2。

表3-1主要环境保护目标

| 环境保护目标 |  | 与厂址距离m | 方位 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 保护目标 | 南营村 | 390 | N | 《环境空气质量标准》 （GB3095—2012）中二级标准 |
|  | 杨庄村 | 950 | NE |  |
|  | 王桥村 | 1120 | N |  |
|  | 广安家园 | 1300 | SE |  |
| 声环境 | 厂界 | --- | --- | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 地表水保护目标 | 杨家河 | 1500 | NW | 《地表水环境质量标准》 （GB3838—2002）IV类标准 |
| 地下水保护目标 | 厂址周围 |  |  | 《地下水质量标准》 （GB/T14848—93）中Ⅲ类标准 |

济宁祥通化纤有限公司

图3-1 项目地理位置图

390m

济宁祥通化纤有限公司

950m

图3-2周围敏感保护目标分布图

织布区

北

合股区

织布区

成品暂存区

成品暂存区

厂区道路

圣达橡胶

车间门

车间门

图 3-3 项目厂区平面布置图

## 3.2建设内容

为满足企业自身发展的需要，济宁祥通化纤有限公司建设年产140.4万平方米矿用整体输送带芯生产项目（一期）， 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第 253号令《建设项目环境保护管理条例》等有关条款规定，本项目需进行环境影响评价，并编制“环境影响报告表”。

项目名称：年产140.4万平方米矿用整体输送带芯生产项目（一期）；

建设单位：济宁祥通化纤有限公司；

建设性质：新建；

建设地点：济宁市高新区凯旋路1号山东祥通橡型集团有限公司院内；

项目投资：总投资600万元，预算环保投资6万元，占项目投资1%，实际环保投资6万元，占项目总投资的1%。

项目占地面积占地面积4132m2，项目职工定员30人，单班8小时工作制，年工作时间300天。

本项目现已建成，根据验收监测期间工况进行核算，实际年产年产136万平方米矿用整体输送带芯。实际生产情况与环评设计情况对照表见表3-2。

表3-2   项目产能对照表

| 序号 | 产品 | 型号 | 单位 | 环评设计产量 | 实际核算产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用整体输送带芯 | MT317，规格M680*1000 | m2 /a | 140.4万 | 136万 |

项目工程内容见表3-3。

表3-3  项目主要建设内容

| 工程类别 | 工程名称 | 环评设计工程内容 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 建筑面积4132m2，分为生产车间和办公室 | 与设计一致 | 租赁已建成 |
| 公用工程 | 供水 | 本项目用水由祥通橡塑集团内现有供水管网提供 | 与设计一致 | -- |
|  | 排水 | 采取雨污分流制，雨水经厂区内的雨水管网，排出厂外。本项目主要为生活污水，无生产废水产生。 | 与设计一致 | -- |
|  | 供电 | 由祥通橡塑集团院内电路接入供给 | 与设计一致 | -- |
| 环保工程 | 废气 | 捻线、织布工序产生的棉絮粉尘生产过程中的粉尘过小，车间内无组织排放。 | 与设计一致 | 达标排放 |
|  | 废水 | 废水主要是生活污水，水质简单，排放量小，经管网排入济宁市高新区污水处理厂。 | 生活污水和山东祥通橡塑集团厂区内其他项目废水一起汇流经污水管网，排入济宁高新区污水处理厂处理 | 达标排放 |
|  | 噪声 | 选择减噪设备，对强噪设备加强隔震基础，安装连接出可采用减震垫 | 与设计一致 | 达标排放 |
|  | 固废 | 生活垃圾由环卫部门外运处理； 废棉絮、线料统一回收外售物资回收部门； | 与设计一致 | 零排放 |

3.3主要产品、原、辅助材料消耗、设备

项目所需主要原辅料情况见表3-4。

表3-4 项目原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评设计消耗量 | 实际消耗数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涤纶丝 | t/a | 2621 | 2621 | 浙江古纤道 |
| 2 | 棉纱线 | t/a | 660 | 660 | / |

项目主要生产设备详见下表3-5。

表3-5 项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 环评设计数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 织机 | STW1260 | 台 | 21 | 10 |
| 2 | 纬线机(捻线机) | ASIT250 | 台 | 0 | 2 |

- 本项目生产设备型号不在国家发展改革委公布《产业结构指导名录（2011年本）》（2013修订）限制及淘汰类设备范围内。

3.4水源及水平衡

- 给水：本项目用水由祥通橡塑集团内现有供水管网提供；供水水压、水量、水质有保证，能够满足本项目用水需要。项目生产过程中不用水，无废水产生，项目用水主要为生活用水。

2、排水

项目厂区内采用雨、污分流制，雨水单独收集后外排。项目不产生生产废水；生活污水和山东祥通橡塑集团厂区内其他项目废水一起汇流经污水管网，排入济宁高新区污水处理厂处理

- 项目水平衡图如下图3-4：

损耗54

定期外运沤制农肥

216

216

新鲜水270

生活用水270

化粪池

图3-4  项目给排水平衡图（单位：m³/a）

## 3.5生产工艺

本项目生产工艺不涉及洗毛、染整、脱胶工段；

项目具体工艺流程图3-5：

原材料检验

下达捻线工艺通知

棉线合股

涤纶丝合股

捻线

废线料

噪声

粉尘

合股检验

挂线、穿线

废线料

织布

废线料

噪声

粉尘

检验

成品待售

图3-5  生产工艺流程及产污环节图

3.6项目变动情况

综上所述，本项目生产规模与环评设计相比有所减小，生产设备与环评设计内容有所变化、数量有所减小，生产工艺、建设地点、污染治理措施，与环评设计一致，无大的变动情况，具体情况详见表3-6。

- 表 3-6   环评设计与实际建设变动一览表

| 类别 |  | 单位 | 环评设计内容 | 实际情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产规模 | 矿用整体输送带芯 | m2 /a | 140.4万 | 136万 | 根据实际情况得知，全年生产规模比环评设计略小 |
| 生产设备 | 织机 | 台 | 21 | 10 | 根据实际情况得知，生产设备有所变动，数量有所减小 |
|  | 纬线机(捻线机) | 台 | 0 | 2 |  |

4 环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

项目生产过程无废水产生；废水主要是职工生活污水。生活污水和山东祥通橡塑集团厂区内其他项目废水一起汇流经污水管网，排入济宁高新区污水处理厂做深度处理。

4.1.2废气

本项目产生的废气主要为捻线、织布工序过程中产生的棉絮粉尘，由于本项目使用的原料涤纶丝和棉纱为已纺成的实线，在捻线、织布过程中产生的粉尘较轻，车间内无组织排放。企业加强车间机械排风，将空气中的棉絮粉尘快速置换出去。

4.1.3 噪声

本项目固定噪声源主要是织机，其噪声级一殷在70~90dB(A)之间。购买设备时选择低噪声设备，对强噪声设备加强隔振基础，在安装连接处可采用减震垫等措施减震、降噪，经常保养维护机械设备避免设备在不良状态下运行。

表4-1主要生产设备噪声产生情况及处理措施一览表

| 序号 | 声源 | 声级/dB(A) | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 织机等 | 70-85 | 设置于室内，隔声、减震，经常维护保养，避免在不良状态下运行 |
| 2 | 纬线机 | 70-85 |  |

4.1.4 固（液）体废物
    本项目固体废弃物主要为生产过程中的废线料、收集的棉絮以及生活垃圾。

生活垃圾由环卫部门外运处理；废棉絮、废线料统一回收外售于物质回收部门。

本项目固废产生量及处理措施见表4-1

表4-1   项目固废产生量及处理措施

| 序号 | 固废名称 | 产生量（t /a） | 处理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 2.1t /a | 回收外售 | -- |
| 2 | 废线料、废棉絮 | 4.5t /a | 环卫部门外运处理 | -- |

项目固体废物全部得到妥善处理，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599 -2001）及其修改单要求。

4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

1、风险源识别

本项目为带芯织造项目，按照《建设项目环境风险评价技术导则》(H7T169-2004)和《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[20051152号)的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，本建设项目在生产过程、原料和产品储运等过程中，有一定的火灾风险，需高度重视，做好各种防范措施。

2、风险管理

建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合济宁市具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力

应保持作业场所良好的通风。生产厂房的通风设计应充分考虑自然通风和机械通风相结合。

生产装置区的配电和照明均应按按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定，选用相应防爆级别的电气设备和照明灯具及开关，线路数设均应满足安全要求。

厂内运输和装卸应根据工艺流程、货运量、货物性质和消防的需要，合理组织车流、人流、物流。在生产区和仓库区，应根据安全需要，设置限制车辆通行或禁止车辆通行的路段。

3、安全管理措施

(1)公司应建设科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。

(2)加强安全生产教育。安全生产教育包括厂厂级、车间、班组三级安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育、装置开工前安全教育和外来人员安全教自五部分内容。让所有员工了解本厂各种原料、废料的物理、化学和生理特征及其毒性，以及所有的防范措施和环境影响等。

4.2.2 在线监测装置
本项目环评批复中无在线监测相关要求。

4.2.3 其他设施

1、事故应急预案

制定重大环境污染事故发生的应急计划，首先确定事故发生后事故处理单位及合作单位，及有关部门和单位的应急通讯方式。对原料区和仓库区、生产区重点预防火灾，尽量减少事故发生风险。

2、防渗处理

项目对垃圾暂存池、化粪池、污水管网等做防渗处理，防治污染地下水。

3、绿化
    绿色植物具有吸收灰尘、吸收二氧化碳、减弱噪声、调温调湿、改善气候的功能，因此，在加强“三废”治理的同时，搞好环境绿化，这对保护环境，美化厂容，改善劳动条件，增强职工健康，提高工作效率都具有积极的作用。

积极在项目厂区内外采取有效的绿化措施是非常必要的，各功能区之间及厂区周围建成高大树木的绿化隔离带，兴成绿色屏障，以减少噪声对周边居民的影响；种植相当数量的常绿树，保持四季常绿，选择种植吸附、净化能力强的灌木、乔木；绿化种植应避开地下管道和电缆；种植若干花卉，以美化厂容；要做好树木的除虫灭害工作。

5建设项目环评报告的主要结论与建议及审批部门审批决定
5.1 建设项目环评报告的主要结论与建议

5.1.1 评价结论

综上所述，本项目符合产业政策，生产过程中产生的生活废水排入济宁市高新区污水处理厂；废水达标排放；设备噪声经减震、隔声处理后，能符合国家标准要求；固体废物合理处置，在认真落实各项污染防治措施，并落实设计和环评报告表中提出的各项环保治理措施，对周围环境影响较小，从环保角度上讲，本项目是基本可行的。

5.1.2 建议

1、要严格操作管理，切实落实各项污染防治措施

2、为了能使厂区内各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议厂方建立健全的环境保护制度，设立负责环保的科室，负责经常性的监督管理和监测分析工作

3、建议所在厂区进行积极的绿化。绿化不仅能美化环境，并有有净化空气、降低感觉噪声、防止水土流失的功能。

5.2 审批部门的审批决定

济宁祥通化纤有限公司年产140.4万平方米矿用整体输送带芯生产项目（一期），建设在济宁高新区凯旋路1号山东祥通橡塑集团有限公间院内。经审查，项目建设符合国家产业政策和高新区发展规划要求，经研究，同意该项目建设，项目建设要落实好以下环保措施：

一、落实“清污分流、雨污分流”及节水措施。项目无生产废水，生活污水满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B等级要求和污水处理厂接纳标准后，经市政污水管网排入济宁高新区污水处理厂企业应对项目区地面、排水管网等进行防渗处理，防止对地下水和土壤环境造成不利影响。

二、车间应要妥善设置排风系统。项目建成后应加强无组织废气污染控制措施，确保无组织废气厂界浓度《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。

三、做好固废的无害化处理。工艺废渣经收集后外售给物资回收部门;生活垃圾由环卫部门集中清运处理，固体废物处置必须符合《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。

四、选用低噪声设备，对主要噪声源采取加减震、消声、隔声装置等降噪措施，确保噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标谁》(GB12348-2008)3类标准。

五、若项目的性质，规模、地点、采用的生产工艺、拟采用的防治污染的措施发生重大变动或自批准之日起满5年未开工建设，应当重新报批环境影响评价文件。

六、项目要严格执行“三同时”的规定，项目建成并验收合格后方可正式投入运行。

- 验收执行标准

- （1）废气

工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。标准限值见表6-1。

表6-1   工艺废气排放浓度限值

| 类别 | 执行标准限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物 | 排气筒高度（m） | 最高允许限值排放浓度（mg/m³） |
| 无组织废气 | 颗粒物 | --- | 1.0 |

- （2）废水

本项目无生产废水产生，职工生活污水，生活污水和山东祥通橡塑集团厂区内其他项目废水一起汇流经污水管网，排入济宁高新区污水处理厂做深度处理。外排废水水质应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准；济宁市高新区污水处理厂接纳水质要求。标准限值见表6-1。

表6-1   废水排放浓度限值

| 项目 | 最高允许限值排放浓度（mg/L） |
| --- | --- |
| pH值 | 6.5-9.5（无量纲） |
| CODcr | 500 |
| BOD5 | 350 |
| 氨氮 | 45 |
| 悬浮物 | 400 |
| 石油类 | 15 |

（3）噪声

依据环评文件要求，该项目厂界噪声执行《 工业企业厂界环境噪声排放标准》 （ GB12348-2008） 表 1 中 3类标准， 具体详见表 6-2。
           表 6-2工业企业厂界环境噪声排放标准 单位： LAeq[dB(A)]

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

（4） 固体废物

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599 -2001）及修改单。

- 验收监测内容

7.1 环境保护设施调试效果

7.1 环境保护设施调试效果

本项目投资总概算为600万元，其中环境保护投资总概算6万元，占投资总概算的1%；实际总投资600万元，其中环境保护投资6万元，占实际总投资1%。

实际环境保护投资见下表7-1所示：

表7-1项目环保投资一览表

| 污染类别 | 产污环节 | 采取措施 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气污染 | 织机生产过程中产生的粉尘 | 自然沉降在车间内，定期清扫 | 0.5 |
| 水污染 | 职工生活污水 | 经高新区污水处理厂处理 | 1 |
| 噪声污染 | 生产设备 | 减震、消声、隔声措施 | 3 |
| 固体废弃物 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 0.5 |
|  | 一般固废 | 一般固废暂存区（室） | 1 |
| 合计 |  |  | 6 |

根据对验收监测期间（ 2018.4.11-2018.4.12）对各类污染物排放放的监测结果可知，环境保护设施调试效果现实各污染措施可满足环评批复中相关要求，具体监测内容如下： 
    7.1.1 废水

项目生产过程无废水产生；废水主要是职工生活污水。生活污水和山东祥通橡塑集团厂区内其他项目废水一起汇流经污水管网，排入济宁高新区污水处理厂做深度处理。

7.1.2 废气

根据现场监测期间的气象参数和无组织排放源的分布，无组织废气监测点位、监测因子和监测频次如表7-1，具体点位见图7-1。

表 7-1 废气监测内容

| 点位名称 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 每天3次，连续2天 |

2018.4.11

济宁祥通化纤有限公司

风向SE

2018.4.12

济宁祥通化纤有限公司

风向SE

：无组织检测点位

图7-1无组织废气监测点位示意图

7.1.3噪声

在该厂界东、 南、 西、 北四个方向围墙外 1m 处各布设一个监测点， 监测点高度为1.2m。 具体监测内容见表 7.1.3-1。
                 表 7.1.3-1 噪声监测内容一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法及来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲N1厂界东 | 厂界噪声 | 监测两天， 每天昼夜各一次 | 《 工业企业厂界环境噪声排放标准》 （ GB12348—2008） |
| ▲N2厂界南 |  |  |  |
| ▲N3厂界西 |  |  |  |
| ▲N4厂界北 |  |  |  |

N4

北

济宁祥通化纤有限公司

N1

N3

N1

N2

N1

噪声检测点位

图7-2噪声监测点位示意图

7.2 环境质量监测

本项目环境影响报告书及批复无要求进行环境质量监测，本项目周边无敏感点，因此未对环境质量进行监测。

- 质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法

（1）废水监测分析方法

废水监测分析方法见表8-1。

表8-1 废水监测分析方法

| 序号 | 项目 | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | —— |
| 2 | SS | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 4 mg/L |
| 3 | CODCr | 重铬酸钾法 | GB/T 11914-1989 | 10 mg/L |
| 4 | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
| 5 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
| 6 | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 0.01mg/L |

（2）废气监测分析方法

废气监测分析方法见表8-2。

表8-2废气监测分析方法

| 项目 | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织颗粒物 | 重量法 | GB 15432-1995 | 0.001mg/m3 |

- （3）噪声监测分析方法

表8-3厂界噪声监测分析方法

| 项目名称 | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 仪器名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 声级计法 | GB12348-2008 | —— | HS-6288型噪声分析仪 |

- 8.2 监测仪器

监测过程中使用的仪器设备符合国家有关标准和技术要求，均为《 中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》 里的仪器设备， 经计量检定合格并在有效期内；不属于明细目录里的仪器设备， 校准合格并在有效期内使用。现场检测所使用的仪器明细见下表8-3。

表8-3现场检测使用仪器明细一览表

| 项目 | 检测因子 | 检测仪器名称 | 检测仪器型号 | 检测仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织颗粒物 | 大气综合采样器 | MH-1200 | XH009-012 |
|  |  | 电子分析天平 | FA2004 | SY011 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 噪声统计分析仪 | HS6288E | XH022 |

- 8.3 人员资质

- 本项目污染物治理设施的监测委托济宁瑞康环境评价公司进行，现场采样人员均持证上岗，具备相应的资质及能力。

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

- 为了确保本次废水监测数据具有代表性、可靠性和准确性，在监测过程中对全过程包括采样、实验室分析、数据处理等各环节进行了严格的质量控制。

- (1) 废水样品的采集、运输、保存和监测严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）和水污染物排放总量监测技术规范（HJ/T 92-2002）的技术要求进行。

- (2) 根据相关规范要求，在检测过程中实行明码平行样和密码质控样，质控样数量达到了样品总数的10％以上。

- 8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）废气监测质量保证按照国家环保部发布的《环境监测技术规范》、《环境空气监测质量保证手册》和《固定源废气监测技术规范》的要求与规定进行全过程质量控制。

（2）验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足有关要求；合理布设监测点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行复核审核制度。

（3）尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30%～70%之间。

- （4）采样仪器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行标定，在监测时确保其采样流量。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

厂界噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）进行。质量保证和质控按照国家环保局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行。

噪声仪器在监测前进行校准，声级计测量前后仪器的示值偏差相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

- 8.5 固体废物监测分析过程中的质量保证和质量控制

- 本项目环境影响报告书及批复无要求进行固体废物监测，因此未对固体废物进行监测。

- 验收监测结果

- 9.1 验收期间工况调查

在验收监测期间，通过查阅工作日报表、产量统计表、原辅材料消耗表对工况情况做出分析，判断工况是否达到75%。当生产负荷达到75%以上时，进入现场进行监测，当生产负荷小于75%时，通知监测人员停止监测，以确保监测数据的有效性。

验收监测期间，济宁祥通化纤有限公司年产140.4万平方米矿用整体输送带芯生产项目（一期），实际年产136万平方米矿用整体输送带芯，年工作天数为300天，项目生产工况稳定，生产能力达到设计生产能力的75%以上的要求，因此本次监测为有效工况。（监测期间实际生产工况详见附件）

9.2环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水

本次验收监测主要对废水总排口排放废水水质进行监测，废水监测结果详见表9-1。

表9-1  废水总排口废水监测结果   单位：mg/L， pH无量纲

| 监测 因子 | 2018年4月11日 |  |  |  |  | 2018年4月12日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 日均值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 日均值 |
| pH（无量纲） | 7.06 | 7.05 | 7.09 | 7.08 | 7.07 | 7.13 | 7.09 | 7.07 | 7.1 | 7.11 |
| SS | 12 | 11 | 14 | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 12 |
| CODcr | 85 | 80 | 87 | 78 | 83 | 76 | 74 | 80 | 79 | 77 |
| NH3-N | 1.48 | 1.52 | 1.45 | 1.49 | 1.49 | 1.55 | 1.57 | 1.49 | 1.51 | 1.53 |
| BOD5 | 17.03 | 16.1 | 17.4 | 15.7 | 16.6 | 15.3 | 14.8 | 16.06 | 15.8 | 15.2 |
| 石油类 | 0.45 | 0.48 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.53 | 0.51 |

- 9.2.1.2废气

本次验收对厂界无组织排放废气颗粒物进行监测。

具体监测结果见表9-2和表9-3。

无组织排放监测期间气象参数见表9-2所示。

表9-2 无组织排放监测气象参数

| 采样 日期 | 具体 时间 | 气温 （℃） | 气压 （hPa） | 总云/低云 | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.04.11 | 9:00 | 17.8 | 1005 | 4/2 | SE | 2.3 |
|  | 11:00 | 22.3 | 1005 | 4/2 | SE | 1.8 |
|  | 13:00 | 25.2 | 1005 | 4/2 | SE | 1.7 |
| 2018.04.12 | 9:00 | 14.2 | 1007 | 6/3 | SE | 2.4 |
|  | 11:00 | 16.4 | 1007 | 6/3 | SE | 2.1 |
|  | 13:00 | 18.0 | 1007 | 6/3 | SE | 2.1 |

表9-3无组织排放颗粒物浓度监测结果    单位：mg/m3

| 日期 监测点位 | 2018年4月11日 |  |  | 2018年4月12日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 |
| ○1（参照点） | 0.376 | 0.351 | 0.364 | 0.358 | 0.375 | 0.364 |
| ○2（监控点） | 0.421 | 0.431 | 0.423 | 0.412 | 0.468 | 0.416 |
| ○3（监控点） | 0.426 | 0.424 | 0.414 | 0.428 | 0.434 | 0.421 |
| ○4（监控点） | 0.397 | 0.394 | 0.385 | 0.392 | 0.403 | 0.398 |
| 最大值 | 0.468 |  |  |  |  |  |
| 标准值 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |

由监测结果可见，4月11日和4月12日验收监测期间无组织排放废气检测结果表明，颗粒物监测结果最大值为0.468mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。

9.2.1.2厂界噪声

厂界外1m布设4个噪声监测点位。每个监测点位昼间、夜间各监测1次，连续2天。监测项目：昼间、夜间等效声级（Leq）。监测结果见表9-4。

表9-4 厂界噪声监测结果    单位：dB（A）

| 测点 | 测点名称 | 主要声源 | 2018年4月11日 |  | 2018年4月12日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| ▲1 | 厂区东边界外1米 | 工业噪声 | 56.5 | 49.5 | 56.4 | 50.5 |
| ▲2 | 厂区南边界外1米 | 工业噪声 | 62.5 | 53.5 | 63.0 | 53.6 |
| ▲3 | 厂区西边界外1米 | 工业噪声 | 60.1 | 51.6 | 60.5 | 51.3 |
| ▲4 | 厂区北边界外1米 | 工业噪声 | 58.1 | 50.2 | 57.1 | 48.2 |

## 验收监测期间， 项目厂区厂界处昼夜噪声监测值均符合《 工业企业厂界环境噪声排放标准》 （ GB12348-2008） 3类标准要求。

- 10、验收监测结论

- 10.1 环境保护设施调试效果

- 根据对验收监测期间（ 2018.4.11-2018.4.12）对各类污染物排放的监测结果可知，环境保护设施调试效果现实各污染措施可满足环评批复中相关要求。

- 10.1.1 废水

由废水监测结果所示，验收监测期间，厂区污总排口pH为7.05-7.13，主要污染因子2日均值中的最大值SS为14mg/L；CODCr为87mg/L；BOD5为17.03mg/L；氨氮为1.57mg/L；动植物油为0.53mg/L；符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准、济宁市高新区污水处理厂接纳水质要求。

- 10.1.2 废气

本项目产生的废气主要为捻线、织布工序过程中产生的棉絮粉尘，由于本项目使用的原料涤纶丝和棉纱为已纺成的实线，在捻线、织布过程中产生的粉尘较轻，

验收监测期间无组织排放废气检测结果表明，颗粒物监测结果最大值为0.468mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。

- 10.1.3 噪声

验收监测期间， 项目厂区厂界处昼夜噪声监测值均符合《 工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB12348-2008）3 类标准要求。

### 10.1.4建议

1、加强设备的维护，确保设备在良好的状态下运行。

2、定期清理生产固废，避免在厂区长期堆放造成二次污染。

3、加强培训，全面提高员工的环境保护意识。按照有关管理规定的要求，保证系统连续可靠运行。

11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：济宁祥通化纤有限公司        填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产140.4万平方米矿用整体输送带芯生产项目（一期） |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 建设地点 |  | 济宁市高新区凯旋路1号山东祥通橡塑集团有限公司院内 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C1789其他非家用纺织制成品制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 140.4万平方米/年 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 136万平方米/年 | 环评单位 |  | 济宁富美环境研究设计院有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 济宁市环保局高新技术产业开发区分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | --- | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2017年10月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2008.02 | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | --- | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 济宁祥通化纤有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 济宁瑞康环境监测评价有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75%以上 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 6 | 所占比例（%） |  | 1 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 6 | 所占比例（%） |  | 1 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 1 | 废气治理（万元） | 0.5 | 噪声治理（万元） |  |  | 3 | 固体废物治理（万元） |  | 1.5 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | --- | 年平均工作时 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2018年4月 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- |
|  |  | 化学需氧量 |  | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- |
|  |  | 氨氮 |  | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- |
|  |  | 石油类 |  | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- |
|  |  | 废气 |  | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- |
|  |  | 二氧化硫 |  | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- |
|  |  | 烟尘 |  | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- |
|  |  | 工业粉尘 |  | --- | 0.465mg/m³ | 1.0mg/m³ | --- |  | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- |
|  |  | 氮氧化物 |  | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- |
|  |  | 工业固体废物 |  | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  |
|  |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  |
|  |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升

附件1：项目环境影响报告书的批复意见

附件2：房屋租赁合同

附件3：现场监测、采样照片

| 厂界无组织废气采样 | 废水采样 |
| --- | --- |

附件4：监测期间工况证明

验收监测期间，年产140.4万平方米矿用整体输送带芯生产项目（一期）生产工况稳定，生产能力达到设计生产能力的75%以上的要求，因此本次监测为有效工况。该项目由济宁祥通化纤有限公司委托济宁瑞康环境监测评价有限公司对生产过程中产生的废气、噪声、废水进行监测。验收监测期间，济宁祥通化纤有限公司年产140.4万平方米矿用整体输送带芯生产项目（一期），实际年产136万平方米矿用整体输送带芯，年工作天数为300天，矿用整体输送带芯生产0.45万平方米/天。验收监测期间实际加工为0.42万平方米/天、0.40万平方米/天，运行工况为93.3%、88.9%，能达到建设项目竣工环境保护验收对工况应大于75%的要求。因此本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。

表9-1 验收监测期间企业生产负荷一览表

| 监测日期 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.04.11 | 矿用整体输送带芯 | 0.45 | 0.42 | 93.3 |
| 2018.04.12 |  | 0.45 | 0.40 | 88.9 |

单位：万平方米/天

特此证明

济宁祥通化纤有限公司（盖章）

2018.4.12